上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-261-1型 闭口闪点试验器

本仪器是按照中华人民共和国国家标准GB/T 261-2008《闪点的测定  宾斯基-马丁闭口杯法》所规定的要求设计制造的，适用于按GB/T 261-2008标准所规定的方法，测定闪点高于40℃的石油产品的闭口杯法闪点。

一、主要技术特点

1、本仪器最大的特点是：升温速率准确，符合GB/T 261-2008标准要求

2、采用单片机控制技术和液晶屏幕显示，中文人机对话界面，加热功率连续无级可调，参数设置方便。

3、液晶显示屏具有提示菜单、提示式输入的操作界面，显示设置参数和实时显示试样温度及各试验参数，闪点出现时轻按记录键，显示屏显示并保留闪点值。

4、设计新颖，结构小巧，不锈钢台面美观，用户只需配上煤气或其它民用可燃气即可进行试验，使用方便，测试结果准确。

本仪器最大的特点是：升温速率准确，仅需人工观察闪点是否出现，其余均由仪器自动完成，仪器的性价比高。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：       AC(220±10%)V， 50Hz。

2、加热装置：       ⑴ 炉体为碳化硅材料，功率为600W电热丝。

⑵ 加热功率从0～600W可调。

3、试样升温速率：   A步骤：（5～6）℃/min；

B步骤：（1～1.5）℃/min；

自动控制。

4、电动搅拌装置：   ⑴ 搅拌电机（BYGH101步进电机）。

⑵ 传动方式：软轴联结。

⑶ 搅拌叶片规格：8㎜×40㎜。

5、搅拌速度：       符合GB/T 261-2008标准要求。

⑴ (90～120)转/分，适用于试验步骤A。

⑵ (250±10)转/分，适用于试验步骤B。

6、引火装置：       ⑴ 引火源：煤气（或其它民用可燃气，下同）。

⑵ 引火器孔径：(0.7～0.8)㎜。

7、测温度探头：     Pt100

8、环境温度：       ≤35℃。

9、相对湿度：       ≤85％。

10、整机功耗：      不大于650W。

11、外形尺寸：      340㎜×330㎜×380㎜（长×宽×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com