上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0165型 减压馏程测定器

本仪器是根据中华人民共和国行业标准SH/T O165-92《高沸点范围石油产品高真空蒸馏测定法》规定的要求设计、制造的，适用于测定蜡油和润滑油等高沸点范围石油产品的馏程。

一、主要技术特点

1、本仪器设计为台式结构，由蒸馏测试部分和抽真空减压部分组成，完全符合SH/ T 0165标准的要求。

2、本仪器的蒸馏加热炉的加热功率连续可调，并设有加热炉冷却装置，可在完成一个试样的测试后使加热炉快速冷却，方便做下一个样品的试验。

3、本仪器配置的真空泵抽真空减压效果好，最大残压为2mm汞柱。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：             AC(220±10%)V、50Hz。

2、加热功率：             蒸馏烧瓶加热器：1300W，受器量筒加热器：350W。

3、蒸馏烧瓶加热炉功率：   (0～1300)W连续可调。

4、受器量筒空气浴控温点： 室温～100℃连续可调。

5、空气浴温度传感器：     Pt100铂电阻。

6、空气浴控温方式：       数显控温表自动控温。

7、控温精度：             设定温度±1℃。

8、缓冲罐容积：           1000ml。

9、真空泵最大残压：       ≤2mm汞柱。

10、受器量筒空气浴照明灯：节能日光灯。

11、仪器工作条件：        环境温度：(5～35)℃，

相对湿度：< 85％。

12、外形尺寸：            600㎜×280㎜×640㎜（长×宽×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com