上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0232型 液化石油气铜片腐蚀试验器

本仪器是按照中华人民共和国石油化工行业标准SH/T 0232《液化石油气铜片腐蚀试验法》设计制造的，可用于测定液化石油气对铜片的腐蚀。本仪器适用于测定液化石油气对铜片的腐蚀。

一、主要技术特点

1、仪器采用台式结构形式，水浴采用电机自动搅拌，水浴温度由数字控温仪控制，水浴温度均匀，控温精度高。

2、试验弹筒采用不锈钢制成，耐压、耐腐蚀，完全满足试验的要求。

3、本仪器配件齐全，配有进口标准色板和标准试验铜片，操作简单，使用方便。

二、仪器的工作条件

1.电源：               AC(220±10%)V、50Hz。

2.环境温度：           (-10～35)℃。

3.相对湿度：           ≤85%。

三、主要技术参数及指标

1、控温范围：          室温～100.0℃。

2、控温精度：          ±0.5℃。

3、温度传感器：        Pt100。

4、加热功率：          两档，控温加热功率600W，辅助加热功率1000W。

5、搅拌电机转速：      1400r/min。

6、延时范围：          0.01秒～99小时99分。

7、盛样孔：            2个。

8、整机功耗：          不大于1700W。

9、外形尺寸：          390㎜×310㎜×730㎜（长×宽×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com