上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-510-1型 石油产品低温试验器

本仪器是是按照中华人民共和国标准GB/T 510《石油产品凝点测定法》的规定设计制造的。本仪器采用新型的压缩机、先进的数字温度控制器、独特的致冷浴，制冷效果好，控温精度高，冷浴温度均匀稳定，适用于油品开采、生产、使用单位，各相关院校、科研部门等作石油产品凝点的测定。

一、主要技术特点

1、工作台面由不锈钢组成，共有一个冷槽两个冷浴，两个冷浴等温。

2、采用独特的专门技术，冷槽无须使用冷却液，制冷速度快，效率高。冷槽的最低温度可达到-30℃，控温精度可达到±0.5℃。

3、仪器为台式结构，设计简洁美观，配套齐全，使用方便，购回仪器即可做凝点试验。

本仪器最大的特点是：采用金属浴，制冷传导快，温度均匀，解除使用液体浴的各种麻烦；仪器台式小型，不锈钢台面美观、经久耐用。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：      AC（220±10%）V、50Hz。

2、工作冷槽：      单槽二浴，二浴等温。

3、冷槽控温：      80℃～-30℃。

4、控温精度：      ±0.5℃

5、制冷系统：      新型制冷压缩机。

6、环境温度：      ≤30℃ 。

7、相对湿度：      ≤85%。

8、整机功耗：      不大于700W。

9、外形尺寸：      500㎜×430㎜×340㎜（长×宽×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com