上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-510Z-3 自动凝点倾点试验器

SYD-510Z-3自动凝点倾点试验器，是一款集制冷温度自动控制、样品检测自动分析、测试结果自动打印于一体的、石油产品凝点和倾点检测的仪器。本仪器可广泛应用于油田、炼油厂、铁路、航运、贮油站及商业部门等对相关石油产品凝点和倾点的检测、监测和控制，是各相关单位对石油产品凝点、倾点测试、分析的必备仪器。

本仪器的测试结果符合中华人民共和国标准GB/T 510《石油产品凝点测定法》和GB/T 3535《石油产品倾点测定法》的要求。

本仪器采用进口压缩机制冷，显示屏显示测试的全过程，自动打印测量结果。

一、主要技术特点

1、以先进的高性能单片微型计算机为核心构成嵌入式控制系统，实现试验全过程的自动化控制，自动打印试验结果数据。

2、集制冷、加热、倾点/凝点检测于一体，微压方式检测，测试灵敏度高,结果可靠。

3、采用彩色液晶触摸屏作为人机对话窗口，中文界面显示，菜单操作功能提示。

4、极限制冷温度为-75℃，最高加热温度为100℃，测试范围大，适用性强。

本仪器最大的特点是：采用彩色液晶触摸屏和微计算机控制技术，实现倾点、凝点值较低，粘度值较小的石油产品倾点、凝点测试的自动化。

二、主要技术参数及指标

1、适用油品：         -55℃～+50℃ 范围内的石油及石油产品。

2、测温范围：         -75℃～+100℃。

3、仪表显示分辨率：   0.1℃。 
4、温度传感器：       进口的Pt 100 不锈钢探头， 内置温度校正。

5、加热方式：         电加热单元，最大加热功率500 W，可编程控制加热速率。

6、检测方式：         微压检测。

7、制冷系统：         进口压缩机制冷(双压缩机复叠式）。

8、显示：             5.6寸彩色液晶触摸屏。

9、温度校正：         自动校正，可编程校正。

10、数据存储：        100组测试结果。

11、工作电源：        AC220V、50Hz，最大功率1000 W。

12、使用环境温度：    10℃～40℃

13、存储环境温度：    0℃～50℃

14、外型尺寸：        520㎜×720㎜×680㎜。

15、仪器净重：        78㎏。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com