上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-265E型 石油产品运动粘度测定器

（高温型、坎芬式逆流毛细管粘度计法）

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 1841《聚烯烃树脂溶液粘度试验方法》所规定的要求设计制造的，适用于按GB/T 1841标准所规定的要求测定聚乙烯、聚丙烯的十氢萘溶液在规定温度下的粘度。本仪器也适用于按中华人民共和国行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0619-2011《沥青运动黏度试验（毛细管法）》所规定的要求测定沥青试样在规定温度下的运动粘度。

一、主要技术特点

1、采用高精度，液晶显示温度控制仪，控温精度达±0.1℃。

2、采用耐温达135℃的硬质玻璃缸及保温外套缸（称双缸），保温性能好，试样观察清晰。

3、采用台式、一体机设计方式，仪器整体性好，使用方便。

4、采用电动搅拌装置，浴缸内的温度均匀。

5、带有线控计时按键，用于实验时的计时显示和控制。

本仪器的最大特点是：全喷塑处理，经久耐用；双层缸结构，高精度控温仪，控温精度达±0. 1℃；高温、坎芬式逆流毛细管粘度计专用型。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：          AC(220±10%)V、50Hz。

2、浴液加热功率：      1700W。

3、浴液使用温度：      室温～135.0℃。

4、油浴控温精度：      ±0.1℃。

5、计时范围：          0秒～9999.9秒。

6、水银温度计：        棒式，分度值0.1℃，

测温范围为(100～150)℃。

7、油浴容量：          不小于23L。

8、搅拌电机：          功率6W；转速 1200r/min。

9、环境温度：          -10℃～+35℃。

10、相对湿度：         ＜85％。

11、温度传感器：       工业铂电阻，其分度号为Pt100。

12、整机功耗：         不大于1800W。

13、毛细管粘度计：      坎芬式逆流毛细管粘度计一组共七支，型号分别为200、300、350、400、450、500、600(即R管内径分别为1.02㎜、1.26㎜、1.48㎜、1.88㎜、2.20㎜、3.10㎜、4.00㎜)。

14、外形尺寸：         530㎜×400㎜×670㎜（长×宽×高，含浴缸等）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com         电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com