上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-508型 石油产品灰分试验器（分体数显）

本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T 508《石油产品灰分测定法》所规定的要求设计制造的，适用于按GB/T508所规定的方法测定石油产品的灰分。但本仪器不适用含有生灰添加剂（包括某些含磷化合物的添加剂）的石油产品、及含铅的润滑油和用过的发动机曲轴箱油的灰分测定。

一、主要技术特点

1、本仪器由高温加热炉、温度控制台、电热炉三部分组成，仪器体积小，占地少。

2、加热炉采用整体式结构、特殊耐火材料和加热器件，加热时间短，使用寿命长，整机设计美观。

3、温度控制台采用可调式数显控制器，温度过冲小，控温稳定准确，

4、电热炉的加热板尺寸Φ85㎜，箱壳钢板由冲压而成，小型、美观、耐用。

二、主要技术参数及指标

（一）高温加热炉

1、额定功率：        2500W；

2、额定电压：        AC(220±10%)V、50Hz；

3、温度控制：        (775±25)℃；

4、空炉升温时间：    ≤50 min；

5、炉温均匀度：      ≤15℃；

6、炉膛尺寸：        200㎜×120㎜×80㎜（长×宽×高）；

7、外形尺寸：        490㎜×450㎜×450㎜（长×宽×高）；

8、重量:             约35㎏。

（二）温度控制台

1、额定可控功率：    5000W；

2、工作电压：        AC(220±10%)V、50Hz；

3、最高控制温度：    1200℃；

4、配套温控仪：      数字温度控制器；

5、外形尺寸：        320㎜×315㎜×245㎜（长×宽×高）；

6、重量:             约5㎏。

（三）电热炉

1、额定功率：        1500W；

2、额定电压：        AC(220±10%)V、50Hz；

3、额定温度：        400℃；

4、功率调节：        1～6档连续可调；

5、环境温度：        5℃～40℃；

6、相对湿度：        不大于80%；

7、加热板尺寸：      Φ85㎜；

8、外形尺寸：        280㎜×250㎜×90㎜（长×宽×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com