上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0657型 液体石油发光法氮试验器

本仪器是根据中华人民共和国行业标准SH/T 0657－2007《液态石油烃中痕量氮测定法 氧化燃烧和化学发光法》规定的要求设计制造的，适用于采用化学发光法测定石油产品的氮含量，可广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、食品、环境保护及其它领域，是目前国内先进的氮分析仪器。

一、主要技术特点

1、采用化学发光法测定总氮含量，仪器抗杂质干扰的能力强，灵敏度高，稳定性好。

2、关键部件采用进口器件，整机性能可靠，测量线性范围宽、操作简便、测试结果可靠。

3、配置台式计算机，采用Windows操作平台，人机直接对话，通过键盘操作可完成所有参数的设置和试验。

4、采用计算机控制技术，自动完成数据采集、处理、贮存和打印。

5、采用先进的温控系统，升温快速稳定、仪器寿命长，控温精度可达±1℃，满足试验的要求。

6、既可测试液体石油样品，配置必要的配件还可测试固体、气体样品，测试功能强，应用领域宽。

二、主要技术参数及指标

1、测量范围：（0.1 ～20000）mg/L（高浓度可稀释）

2、测量精度：

| 浓度值(ppm) | 进样量（μL） | RSD(％) |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | 20 | 25 |
| 5 | 10 | 10 |
| 50 | 10 | 5 |
| 100 | 10 | 3 |
| 5000 | 10 | 3 |

3、样品进样量：    固体样品：1~20mg；液体样品：5~20μL；气体样品：1~5mL

4、测量时间：      2分钟左右

5、样品种类：      液体、固体和气体

6、控温范围：      室温～1300℃

7、测定方法：      化学发光法

8、控温精度：      ±1℃

9、气源要求：      高纯氩气：纯度99.9%以上；高纯氧气：纯度99.9%以上

10、工作电源：     AC220V±22V，50Hz±0.5Hz，1500 W

11、外形尺寸：     主机：305(W)×460(D)×440(H)mm；温控仪：550(W)×460(D)×440(H)mm

12、仪器重量：     主机：20kg；温控仪：40kg；（均不含计算机）

（仪器以实样为准）

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com