上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0688型 石油产品自动碱值试验器（电位滴定法）

本仪器是按照根据中华人民共和国行业标准SH/T 0688-2000（2007年确认）《石油产品和润滑剂碱值测定法（电位滴定法）》设计制造的，适用于测定碱值小于70mgKOH/g的石油产品和润滑剂，可广泛应用在化工、电力、石油等行业，是当前石油产品碱值测定仪的理想换代产品。

本仪器也适用于ASTM D4739标准（测试碱值）的要求。

注：碱值大于70mgKOH/g的石油产品和润滑剂，可以选择本公司的“SYD-251石油产品碱值测定仪”、按照SH/T 0251-1993《石油产品碱值测定法（高氯酸电位滴定法）》测定。

一、主要技术特点

1、采用电位滴定法原理，配置台式计算机，采用Windows操作平台，人机直接对话。

2、滴定装置的关键部件为进口，性能稳定可靠，传动噪音极低。。

3、自动完成清洗、补液、定值加液，自动化程度高。

4、多参数设定与修正，使不同种类的样品分析简便、快捷，分析时间更短，结果更精确。

5、终点自动判断，无需指示剂，适用于多种浅色、深色石油产品的碱值分析、滴定结果及数据存贮，并能提供完整的滴定数据供分析研究用。

6、双高阻输入，三电极系统，电极电位更加稳定、可靠。

7、测试样品少，每次仅需（0.1～5）g，测试时间快，每一试样上机测试时间约为5分钟。

二、主要技术参数及指标

1、电位测量范围：     （0～±1999.5）mV。

2、电子单元基本误差：  满读数的0.1%±0.5mV。

3、输入阻抗：          Ri≥1×1012Ω。

4、滴定管体积：        10ml。

5、滴定管精度：        ±0.1%(F·S)。

6、滴定管滴液时间：    (60±10)秒（F·S）。

7、准确度：            与 SH/T0688-2000.结果相对误差≤5%。

8、精密度：            与 SH/T0688-2000.相符。

9、工作电源：          交流220V±10V；频率50Hz±0.5Hz；功率300W。

10、环境温度：         10℃～40℃。

11、相对湿度：         不大于85%。

12、仪器外形尺寸：     350mm×280mm×178mm (长×宽×高、不含计算机)。

13、仪器重量：         8kg（主机，不含计算机、打印机等）。

（仪器以实样为准）

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com